N-13200-6 -- NSE Muscles Phosphate Buffer

FormPlan for N-13200-6 -- NSE Muscles Phosphate Buffer

formPartValues

part formParts_text_0

parameter formParts_instructions_0

value= <b><span style='color:rgb(0,120,215);'>NOTE: Attach the appropriate documents when needed.</span></b>

part formParts_attachments_1

parameter formParts_Add_1

value= Add

part formParts_text_2

parameter formParts_instructions_2

value= 1.   Add the chemical to CLRW while stirring.

part formParts_materialNotWeighed_3

parameter formParts_selectedItem_3

value= 49534 -- Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW)

parameter formParts_reqAmount_3

value= 400

parameter formParts_reqAmountUnits_3

value= mL

parameter formParts_reqItem_3

value= 49534

parameter formParts_usedAmountUnits_3

value= mL

part formParts_materialWeighed_4

parameter formParts_selectedItem_4

value= 48516 -- Sodium Phosphate, Dibasic

parameter formParts_reqAmount_4

value= 14.2

parameter formParts_reqAmountUnits_4

value= g

parameter formParts_getWeightButton_4

value= Get weight

parameter formParts_reqItem_4

value= 48516

parameter formParts_usedAmountUnits_4

value= g

part formParts_text_5

parameter formParts_instructions_5

value= 2.   Q.S. the solution to 500 mL with CLRW.

part formParts_materialNoQty_6

parameter formParts_selectedItem_6

value= 49534 -- Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW)

parameter formParts_reqItem_6

value= 49534

part formParts_text_7

parameter formParts_instructions_7

value= 3.   Transfer the solution to a labeled bottle.

part formParts_materialNotWeighed_8

parameter formParts_selectedItem_8

value= 48364 -- Bottle, Glass, 500mL

parameter formParts_reqAmount_8

value= 1

parameter formParts_reqAmountUnits_8

value= Bottle(s)

parameter formParts_reqItem_8

value= 48364

parameter formParts_usedAmountUnits_8

value= Bottle(s)

part formParts_text_9

parameter formParts_instructions_9

value= 4.   Deliver to the 15-30°C QC area.

part formParts_separator_10

part formParts_separatorDay1_11

part formParts_text_12

parameter formParts_instructions_12

value= 1.  Verify that the documentation is complete.

part formParts_text_13

parameter formParts_instructions_13

value= 2.  Verify label matches the product.

part formParts_text_14

parameter formParts_instructions_14

value= 3.  Verify volume of product.

part formParts_text_15

parameter formParts_instructions_15

value= 4.  Verify that the proper container was used.

part formParts_text_16

parameter formParts_instructions_16

value= 5. Record defects

part formParts_defectRate_17